附件：

拟转让实用新型专利简介

专利1：

一种低失调轨对轨动态锁存比较器。

技术领域

本发明属于集成电路技术领域，具体地说涉及一种低失调轨对轨动态锁存比较器。

背景技术

比较器作为模数转换电路的关键模块，其速度、失调电压等性能的优劣对模数转换电路整体性能有着重要的影响，随着集成电路工艺的迅猛发展，晶体管的尺寸不断减小，迫使电源电压越来越低，伴随着电源电压的降低，信号幅度减小导致信噪比降低，进而导致噪声对电路的影响明显增大，因此需要利用轨对轨结构增大共模范围，减轻噪声因电源电压降低对电路造成的影响。传统的前置预放大动态锁存电路由于预放大器的增益使比较器总体的失调电压得到减小，但是随着预放大增益变大，整个比较器的速度会降低。

发明内容

针对现有技术的不足，本发明利用预放大器增益增大导致比较器速度降低以及失调电压减小的特点，提出了一种失调电压校正电路，目的在于提供一种低失调、高精度的轨对轨动态锁存比较器，可以在保证比较器速度的同时降低失调电压对整体电路的影响。本发明的有益效果：（1）本发明的轨对轨输入结构，在增大共模电压动态范围的同时，其预放大结构可降低失调电压；（2）本发明的失调电压校正电路采用了数字逻辑控制技术对MOS管进行修调，具有校正方便、精度高的特点；（3）本发明的失调电压校正电路可以通过改变MOS管宽长比的方式改变预放大器增益，权衡比较器速度和失调电压的关系，进而保证比较器的性能。

专利2：

一种可校正失调电压的轨对轨运算放大器。

技术领域

本发明涉及半导体集成电路领域，具体涉及一种可校正失调电压的轨对轨运算放大器。

背景技术

运算放大器是模拟集成电路中最广泛、最为基础的器件，其性能的优劣直接决定了数模/模数转换器、低压差线性稳定器、锁相环等模拟系统的性能。

随着半导体技术的日益成熟和迅猛发展，现代工艺的特征尺寸持续减小，栅氧厚度不断减薄，为了避免栅极被击穿，保证微电子器件的可靠性，迫使电源电压进一步降低，因此需要轨对轨运算放大器在低压下实现大的输入输出摆幅。

轨对轨运算放大器在一定程度可以保持高的信噪比，但是在集成电路制造过程中由于工艺以及器件失配等因素的影响，将引入失调电压，进而直接影响数模或者模数转换的精度，导致信噪比降低，因此需要对输入失调电压进行校正。

发明内容

本发明的目的在于利用输入电压影响失调电压以及轨对轨输入输出可以增大动态摆幅的特点，提供一种带失调电压校正电路且校正精度高的轨对轨运算放大器。与现有技术相比，本发明使用轨对轨输入输出结构，在提高信噪比的同时提高了运放的动态范围；另外，包含的失调电压校正电路采用了数字逻辑控制技术对电阻阻值进行修调，具有校正方便、精度高的特点。

本发明公开了一种可校正失调电压的轨对轨运算放大器，包括启动电路、带隙核心电路、偏置电路、轨对轨输入电路、失调电压校正电路、中间级电路、轨对轨输出电路。启动电路用于避免零电流状态；带隙核心电路用于产生一个基准电流；偏置电路用于产生各级工作的偏置电压；轨对轨输入电路用于扩大信号的动态输入范围；失调电压校正电路用于校正失调电压由于工艺、器件、输入级电压等因素影响产生的误差；中间级电路用于放大信号电压；轨对轨输出电路用于提供轨对轨的输出摆幅。