附件：

拟转让专利简介

技术领域

本实用新型涉及环保设备，具体是一种水质参数监测装置。

背景技术

目前，水质监测站监测、无线遥感监测、无线传感器网络监测水质参数的实现多采用现场人工检测、分析，而实施人工检测，对工作人员要求严格、技术实现复杂、实时性差；另外大多数监测系统只能实现本地数据采集、存储，对用户而言无法实现远程实时的一体化监测、显示，而且通常这类设备工作环境要求严格、造价昂贵、功耗高，传感器需要采用特定传感器，特定传感器兼容性差、大规模部署困难、更换麻烦，而且更无法远程控制监测设备工作状态、无法根据实际需要更新节点设备MCU处理器固件。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对现有技术的不足，而提供一种水质参数监测装置。这种装置具有实时数据交互功能、易部署和成本低的特点。

实现本实用新型目的的技术方案是：

一种水质参数监测装置，包括由无线网络连接在一起的一组水质参数采集节点单元、数据收集网关单元和云服务器单元，其中，所述水质参数采集节点单元中每一个水质参数采集节点设有节点MCU模块和与节点MCU模块连接的串口转RS-485模块、第一433MHz无线通信模块、继电器控制模块及第一电源模块，串口转RS-485模块外接水质传感器；所述数据收集网关单元设有网关MCU模块和与网关MCU模块连接的设置按键模块、第二433MHz无线通信模块、数据储存模块、以太网模块、第二电源模块、NB-IOT通信模块、串口屏显示模块及声光警报模块，云服务器用于提供数据存储、处理，提供Web显示和参数设置、网关及节点固件推送。各采集节点通过433MHz无线通信模块与数据收集网关进行无线通信连接，数据收集网关通过NB-IOT通信模块或者以太网模块与云服务器进行通信连接。

所述节点MCU模块为新唐高速1T 8051 单片机系列产品N76E003，N76E003芯片内部时钟工作频率可达 16 MHz,具备18 KB 可编程Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM，支持在线系统更新ISP、IAP，内置两个可灵活配置的全双工多功能UART，支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度，并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT，主要功能为通过串口转RS-485模块完成水质传感器检测到的数据读取、通过第一、第二433MHz无线通信模块完成收发网关数据、通过继电器控制模块完成对设备的工作状态控制。

所述的串口转RS-485通信模块为SP3485EN-L/TR芯片和其外围电路，这是一种通用的低功耗RS-485通信转换芯片，通信速率可达10Mbps，兼容各种RS-485传感器接入节点进行数据采集。

所述水质传感器为RS-485接口类型的水质传感器，RS-485接口类型的水质传感器可提高传感器接入的兼容性，只要在控制程序上稍作改动更新固件后，允许各个监测节点根据实际情况选择对应一种或多种水质传感器接入。

所述继电器控制模块包括继电器和与继电器连接的三极管和光耦，继电器触点的额定电流为10安培，继电器由三极管进行驱动控制，通过光耦与节点MCU模块进行IO控制隔离。

所述第一433MHz无线通信模块、第二433MHz无线通信模块均为HC-12无线433MHz串口模块，HC-12无线433MHz串口模块内置程序、可自动组网、支持数据透明传输、通讯距离最高可调达到1000m、空中波特率5000bps、可通过串口AT指令动态设置模块工作模式和各种参数，节点MCU模块、网关MCU模块带UART串口即可实现相互间远距离通信。

所述网关MCU模块为意法半导体生产的STM32F103C8T6，STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M内核STM32系列的32位的微控制器，72MHz的工作频率，64 KB的可编程Flash存储器和高达20 KB的SRAM，内置三个可灵活配置的全双工多功能UART，两路SPI通信，具备DMA高速传输，12位ADC采样、外部IO中断检测等常用外设。

所述网关设置按键模块设有节点设备选择键、功能设置键、增加值键、减小值键和确认键，节点设备选择键用于选择要设置参数的对应节点，每按一次在串口屏上显示对应节点ID，根据ID选择不同的节点，功能设置键用于选择要设置的节点报警值、节点继电器定时工作时间或者紧急制动控制设备，增加值键和减小值键在功能设置时用于调节对应设置功能的值，每按一次值单位增加或减小，正常使用时可在串口屏上下翻页显示不同节点的水质参数，确认键用于设置完毕后按设置确认。

所述网关数据储存模块设有自弹式SD卡座 和SD内存卡，网关MCU模块通过SPI接口将各个节点的数据写到SD卡进行保存，用SD卡对数据进行保存，可以防止网络连接失败时数据丢失，也便于通过电脑查看数据，用于数据分析和判断工作异常节点，以进行节点设备更换。

所述以太网模块为W5500模块，它集成了全硬件TCP/IP协议栈，无需代码实现TCP/IP协议栈，支持10/100Mbps的传输速率，内部集成32k的TX/RX缓存，以太网模块与网关MCU模块通过SPI接口进行通信。

所述网关NB-IOT通信模块为BC26模组，BC26模组是一款高性能、低功耗、多频段LTE Cat NB1/Cat NB2*无线通信模块,支持中国移动 OneNET/Andlink、中国电信IoT/AEP、华为OceanConnect 以及阿里云物联网云平台、支持多频段及丰富外部接口、内嵌网络服务协议栈，应用便利。

所述网关串口屏显示为USART HMI 3.5英寸电阻式触摸串口智能屏，用于显示节点水质参数信息和设置参数显示。

所述声光警报模块设有互联的蜂鸣器和LED，当网关判断水质参数值不在设定的正常值时，发出急速的警报声与红色LED快速闪烁，若有设备需要紧急制动，网关可通过第二433MHz无线通信模块发送指令给对应节点MCU模块，然后节点MCU模块控制继电器模块断开，使设备紧急制动，水质参数可以继续采集而不受影响，直到数据恢复正常才停止警报。

所述云服务器采用阿里云云服务器，服务器用于建立数据库对数据进行存储、分析处理、并布置Web服务器，Web向用户实时显示水质参数信息，允许设置水质参数报警值等各种参数，远程控制设备工作状态。