附件：
拟转让发明专利简介

本发明公开一种开关电源变换器参数记录仪滤波方法及其装置，属于开关电源领域，包括输入端采样模块、开关电源变换器、温度传感器模块、输出端采样模块、处理器模块、非易失存储器模块、独立电源模块和USB接口模块；输入端采样模块和输出端采样模块的输出端均与处理器模块连接；开关电源变换器经温度传感器模块与处理器模块连接；处理器模块的输出端与非易失存储器模块连接；独立电源模块输出端与非易失存储器模块连接供电；非易失存储器模块输出端与USB接口模块连接；通过将开关电源变换器在工作过程中主要元器件的各项参数采集存储在非易失存储器中，实现开关电源变换器出现故障后的数据分析，便于找到故障原因。
本发明的特征及权力要求：

1 .一种开关电源变换器参数记录仪滤波方法，其特征是，包括如下步骤：
步骤1，以周期T对待测信号和噪声信号进行A/D采样；
步骤2，把采样数据经过自适应对消算式输出信号e1、e2……en；
步骤3，每隔时间T′把输出信号进行快速傅里叶变换(FFT)确定自适应对消算式中自适应系数K的值；
步骤4，由步骤2输出的信号en-1和en根据步骤3中确定的K的值预测出下一点的信号e'n+1；
步骤5，将采集运算输出的en+1和预测e′n+1进行差值运算；
步骤6，当步骤5的差值绝对值小于或等于预设的最大允许误差值Δemax时，取en+1作为信号的有效值，返回步骤2；
步骤7，当步骤5的差值绝对值大于预设的最大允许误差值Δemax时，先令en+1＝e′n+1；
步骤8，由步骤2输出的信号en和en+2预测出中间一点的信号e″n+1；
步骤9，将步骤7中的en+1和预测e″n+1进行差值运算；
步骤10，当步骤9的差值绝对值小于或等于预设的最大允许误差值Δemax时，取en+1＝e 'n+1作为信号的有效值，返回步骤2；
步骤11，当步骤9的差值绝对值大于预设的最大允许误差值Δemax时，先令en+1＝(e′n+1+e″n+1)/2 ,返回步骤2。
2 .基于权利要求1所述的一种开关电源变换器参数记录仪滤波方法，其特征是，步骤2中的自适应对消算式为e(n)＝d(n)-k*N1(n),式中，d(n)表示待测信号的采样值，N1(n)表示噪声信号的采样值，k为自适应系数，初始值设为1，e(n)为运算输出信号。
3 .基于权利要求1所述的一种开关电源变换器参数记录仪滤波方法，其特征是，步骤3中确定自适应对消算式中自适应系数K的值的过程为：
步骤3 .1，把输出信号进行快速傅里叶变换(FFT)，将原来的时域信号转换成为频域信号；
步骤3 .2，算出频域信号中频率大于20HZ的信号与总信号的比值，当第一次比值大于1/20时，自适应系数K增加0 .1，反之，自适应系数K的值不变；
步骤3 .3，当下一次频域信号中频率大于20HZ的信号与总信号的比值比上一次小时，自适应系数K增加0 .1，直至频域信号中频率大于20HZ的信号与总信号的比值出现最小值；反之，减小自适应系数K的值，直至频域信号中频率大于20HZ的信号与总信号的比值出现最小值。
4 .基于权利要求1所述的一种开关电源变换器参数记录仪滤波方法，其特征是，步骤5中的差值运算式为
Δe＝|e′n+1-en+1|

Δe＜＝Δemax

式中，Δe表示采集运算输出信号en+1和预测输出信号e 'n+1差值的绝对值的大小，Δemax为最大允许误差值，取值范围为0 .01≤Δemax≤1。
5 .基于权利要求1所述一种开关电源变换器参数记录仪滤波方法而设计的一种开关电源变换器参数记录仪装置，其特征在于：包括输入端采样模块、开关电源变换器、温度传感器模块、输出端采样模块、处理器模块、非易失存储器模块、独立电源模块和USB接口模块；输入端采样模块和输出端采样模块的输出端均与处理器模块连接；开关电源变换器经温度传感器模块与处理器模块连接；处理器模块的输出端与非易失存储器模块连接；独立电源模块输出端与非易失存储器模块连接供电；非易失存储器模块输出端与USB接口模块连接。
6 .根据权利要求5所述的一种开关电源变换器参数记录仪装置，其特征在于：所述输入端采样模块包括第1A/D转换器、第1差分放大电路、第1噪声采样电路、第1电压传感器、电容C1和电感R1，所述电容C1的一端连接电压输入端，该端同时连接电阻R1、第1噪声采样电路和第1电压传感器的一端，所述电容C1的另一端连接第1噪声采样电路、第1电压传感器、电压输入端的另一端并接地；电阻R1的另一端连接开关电源变换器的输入端，该端同时连接第1差分放大电路的另一端；所述第1差分放大电路、第1噪声采样电路和第1电压传感器的输出端同时与第1A/D转换器的输入端连接；第1A/D转换器的输出端与处理器模块的输入端连接。
7 .根据权利要求5所述的一种开关电源变换器参数记录仪装置，其特征在于：所述输出端采样模块包括第2A/D转换器、第2差分放大电路、第2噪声采样电路、第2电压传感器、电容C2和电阻R2，所述电容C2的一端连接电压输出端，该端同时连接电阻R2、第2噪声采样电路器和第2电压传感器的一端；所述电容C2的另一端连接第2噪声采样电路和第2电压传感器、电压输出端的另一端并接地；电阻R2的另一端连接开关电源变换器的输入端，该端同时连接第2差分放大电路另一输入端；所述第2差分放大电路、第2噪声采样电路和第2电压传感器的输出端同时与第2A/D转换器的输入端连接；第2A/D转换器的输出端与处理器模块连接。
8 .根据权利要求5所述的一种开关电源变换器参数记录仪装置，其特征在于：所述处理器模块与非易失存储器模块为光耦隔离通信连接的方式。
9 .根据权利要求5所述的一种开关电源变换器参数记录仪装置，其特征在于：所述温度传感器模块至少包括2个温度传感器，温度传感器安装在开关电源变换器的电感、MOS管、变压器和整流二极管附近。
