附件：

拟转让发明专利简介

技术领域

本发明涉及通讯器件，具体涉及一种超宽带微带带通滤波器。

背景技术

超宽带滤波器作为建立超宽带电路和系统不可或缺的器件，其发展非常迅速。为了设计小型化、低插入损耗、宽阻带的滤波器，开发者进行了大量的研究[1-6]。文献[1]公开了采用低通滤波器与高通滤波器级联的方式实现带通滤波，该滤波器带外抑制较好，但是其结构复杂、尺寸较大，不便于设计与集成。文献[2-4]采用枝节加载与平行耦合线结构构成超宽带滤波器，其通带插入损耗小，阻带性能也较好，但其尺寸较大。文献[5]介绍了通过并联开路与短路枝节线的形式构成超宽带滤波器，该方法结构简单，但是其带外抑制不够，阻带较窄。

发明内容

本发明提供一种由缺陷微带结构的低通滤波器与短路谐振器级联而构成的超宽带带通滤波器。本发明由DMS结构的低通滤波器构成超宽带滤波器的上限截止频率，通过加载短路枝节线，构成滤波器的下限截止频率，本发明的优选方案的相对带宽达到了116%，-20dB高频阻带达7GHz，比其他现有技术方案的相应数据要宽很多，尺寸也较其他文献公开的要小，具有整体性能良好、结构紧凑、插入损耗小、阻带宽等优点，非常适合用于高密度单片微波集成电路的设计。

本发明由低通滤波器与短路枝节线级联而来，低通滤波器优选截止频率=10.6 GHz,采用DMS结构。DMS结构是在传统微带线上蚀刻出缺陷图案，通过在微带线上进行刻槽，改变了微带线的有效介电常数，增加了微带线的电长度，从而改变了微带线的特性。低通滤波器由3个H形DMS结构级联所构成，再分别于低通滤波器输入、输出端口的微带线上加以四分之一波长终端短路谐振器。