附件：拟转让专利简介

技术领域

本发明属于复杂电力网络分析技术领域，涉及DG并网的选址问题。

背景技术

电力网络是电力系统的重要组成部分，其可靠性和安全性对电力系统安全、高效运行具有重要意义。随着社会的进步，新能源的发展，各种各样发电方式得到应用，如太阳能发电，潮汐发电，风能发电等，相对于传统的发电方式，分布式电源更为清洁，有益于环境保护，经济效益更明显，越来越被更多国家所推广。

然而大量DG的接入改变了传统配电网供电方式，给电网的安全稳定运行带来威胁，对配电网的规划设计、安全管理、运行检修等方面的发展提出更多的要求。主要影响在以下几个方面，配电源的网络结构变得更加复杂，改变了潮流方向；DG的随机、间歇式发电给配电网的负荷预测带来困难；分布式电源的合理布置可以减少线路损耗，降低输配电成本；DG的接入位置不同将影响着电网的负载能力。

目前，关于分布式电源接入配电网的位置对配电网的规划与运行的影响有了很多的研究。分布式电源选址问题是一个复杂的问题,寻找最优并网位置较为困难。目前在用的方法主要是从节点度，节点的邻居度，节点的平均距离等方面进行考虑。

发明内容

本发明目的在于通过实际环境数据，获得最优分布式电源并网位置，使得配电网能够快速达到稳定工作状态。为达上述目的，本发明具体提供一种DG并网选址的方法，所述方法具体包含如下步骤：

步骤1：依据实际网络架构，构建电力网络拓扑模型，并获取电网中节点各项数据；

步骤2：根据拓扑模型、节点功率与连边距离，获得与DG并网位置相关的各个负载节点到电源节点的平均等效距离，称为L1；

步骤3：对L1取平均值，得到整个电网的负载节点到电源节点平均等效距离，称为L2；

步骤4：根据L2，计算L1的方差，称为 D；

步骤5：对数据进行对比，确定DG的合理并网位置。