附件：

拟转让实用新型专利简介

技术领域

本实用新型涉及大气净化领域，具体是一种空气除尘净化装置。

背景技术

近年来，随着经济的迅速发展，冶金、石油、采矿、机械等重工业也越来越来收到人们的重视，但与此同时，重工业发展排出的废气也逐步增多，大气污染物对周围环境造成很大危害，所以从含尘气体中去除颗粒物以减少其向大气排放的技术越来越重要了。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种空气除尘净化装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种空气除尘净化装置，包括：第一过滤层、第二过滤层、第三过滤层、第四过滤层和第五过滤层。其特征在于：第一过滤层包括进气口、第一除尘布袋和第一除尘风车，其中所述第一除尘布袋由涤纶纤维制成，第一除尘布袋设于进气口右侧，第一除尘风车设于第一除尘布袋右侧；第二过滤层包括第二除尘布袋和第二除尘风车，其中所述第二除尘布袋由芳纶纤维制成，设于第二除尘布袋左侧；第三过滤层包括第三除尘布袋和第三除尘风车，其中所述第三除尘布袋由超细玻璃纤维制成，设于第三除尘布袋右侧；第四过滤层包括静电除尘板；第五过滤层包括喷淋除尘装置、排水口、蓄水池和排气口，其中喷淋除尘装置的喷头设于第五过滤层的垂直管道上，排水口和蓄水池设于第五过滤层的水平管道上，排气口设于排水口右侧。

作为本实用新型进一步的方案：所述第一除尘布袋、第二除尘布袋、第三除尘布袋均通过铰链分别与第一过滤层、第二过滤层、第三过滤层的管道壁连接。所述第一过滤层设有第一鼓风机，第一鼓风机设于第一除尘布袋左侧；第三过滤层设有第二鼓风机，第二鼓风机设于第三除尘布袋左侧。所述第一除尘风车、第二除尘风车和第三除尘风车均包括底座、驱动电机、叶片和连接在叶片顶端的橡胶扫帚。所述静电除尘板旁设有扫灰装置，扫灰装置包括：扫灰杆、电机和储灰槽，其中扫灰杆的长度大于静电除尘板对角线的长度。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型设置五组过滤层，第一、第二、第三除尘布袋分别由涤纶纤维、芳纶纤维、超细玻璃纤维制成，其中涤纶纤维透气性好、表面光滑平整、容易剥离大气中的粉尘，芳纶纤维可防油、防水、防腐蚀，超细玻璃纤维热稳定性好、过滤效果好、使用寿命长；上述三个除尘布袋均通过铰链与布袋除尘系统管道壁连接，可替换性强、适用范围广；第一过滤层和第三过滤层分别设有第一鼓风机和第二鼓风机，可加快气体在除尘系统中的流动速度；本实用设有三个除尘风车和一个扫灰装置，可分别将三个除尘布袋和静电除尘装置上的尘埃除去，使整个除尘过滤系统能一直保持良好的除尘过滤能力。